枣庄东方浩源化工有限公司

突发环境事件风险评估报告

环境风险等级

〔较大-大气（Q2-M2-E2）+较大-水（Q2-M2-E3）〕

枣庄东方浩源化工有限公司

2021 年 11 月

目录

1.前言	1

2总则	3

2.1编制原则	3

2.2编制依据	3

3.资料准备与环境风险识别	8

3.1企业基本信息	8

3.2企业周边环境风险受体情况	15

3.3涉及环境风险物质情况	17

3.4生产工艺	23

3.5安全生产管理	28

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	31

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	41

4.突发环境事件及其后果分析	48

4.1突发环境事件情景分析	48

4.2突发环境事件情景源强分析	49

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	60

4.4突发环境事件后果分析	62

5.现有环境风险防控和应急措施差距分析	66

5.1环境风险管理制度	66

5.2环境风险防控与应急措施	66

5.3环境应急资源	67

5.4需要整改内容	68

6.完善环境风险防控和应急措施的实施计划	69

7.企业突发环境事件风险等级	70

7.1突发大气环境事件风险分级	70

7.2突发水环境事件风险分级	75

7.3企业突发环境事件风险等级确定	80

8.附件及附图	81

1.前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。企业为了在应对各类突发环境事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，需要预先制定环境事件应急预案。依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十条规定要求，企业编制环境应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行。

企业原编制的《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》已满三年，按照《突发环境事件应急预案管理办法》的要求，公司需修订编制《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》(2021年修订版)。因此，公司依据《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）重新编制了《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，有效指导企业环境应急预案的修订工作，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到减少突发环境事件发生的目标。同时有利于各级环保部门加强对高环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

本报告针对枣庄东方浩源化工有限公司在运行过程中所涉及使用、存储或释放的风险物质进行识别，分析其可能引发的突发环境事件的后果，并对公司运行期间突然发生造成或可能造成环境污染、生态破坏、危及人民群众生命及财产安全、影响社会公共秩序、需要采取紧急措施加以应对的突发环境事件的可能性及危害程度进行评估。

- 2总则

- 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，有效保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）环境风险评估编制应体现“实事求是，摸清现状；突出重点，兼顾全面；科学评估，规范编制”的原则；

（2）环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施；

（3）认真排查企业的环境风险，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》制定整改方案；

（4）评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求。

- 2.2编制依据

- 2.2.1法律法规、规章、指导性文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

(3)《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（2018年7月1日施行）；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行)；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

(8)《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订）；

(9)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号）；

(10)《国家危险废物名录》（2021年版）；

(11)《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2013〕 37号）；

(12)《国务院关于印发〈水污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2015〕 17号）；

(13)《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2016〕 31号）；

(14)《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

(15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

(16)《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日起施行）；

(17)《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日起施行）；

(18)《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行) 》(环办应急〔2018〕8号)

(19)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

(20)《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）；

(21)《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

(22)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

(23)《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014）；

(24)《突发环境事件应急监测技术指南》(DB37/T3599-2019)；

(25)《突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》；

(26)《环境应急资源调查指南（试行）》，环办应急〔2019〕17号；

(27)《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第591号）；

(28)《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第二号，2019.9.1施行）；

(29)《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令41号）；

(30)《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令45号）；

(31)《易制毒化学品的分类和品种目录》（2018版）；

(32)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）。

(33)《山东省突发公共事件总体应急预案》（鲁政发2012-5号）；

(34)《山东省突发事件应急预案管理办法》2014.5.1；

(35)《枣庄市环境保护局突发环境事件应急预案》（枣环发2016-7号）；

(36)《枣庄市重污染天气应急预案(2018年修订)》(枣气综指〔2018〕16号)。

- 2.2.2技术导则

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(3)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(4)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(7)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(8)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)。

- 2.2.3标准规范

(1)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及修改单；

(2)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

(3)《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

(4)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

(5)《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

(6)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

(7)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

(8)《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

(9)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(10)《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

(11)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

(12)《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-GB30000.29）。

- 2.2.4其他资料

(1)《枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书》（2013年7月）；

(2)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书的批复》（枣环行审字〔2015〕1号）；

(3)《枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目竣工环境保护验收监测报告》（枣庄市环境监测站，枣环站验字（2015）第16号）；

(4)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目竣工环境保护验收的批复》（枣环行验〔2016〕1号）；

(5)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书》（2016年5月）；

(6)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书的批复》（枣环行审字〔2016〕7号）；

(7)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目检测报告》（山东国正检测认证有限公司，GZH17230）；《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目竣工环境保护验收监测报告》（2017年12月）；

(8)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目竣工环境保护验收意见》（2017年12月30日）；

(9)《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》(2018年)

(10)企业提供的其他相关材料。

3.资料准备与环境风险识别

- 3.1企业基本信息

- 3.1.1单位简介

枣庄东方浩源化工有限公司是专业的三氯化铝、氯化铜、次氯酸钠生产的民营企业，公司位于山东省枣庄市市中区水处理剂产业园，现有员工20人，东临中科化学公司，西为山岭，北为山东鑫泰水处理技术股份有限公司，南为山东泰和水处理科技股份有限公司。公司机构设置完整，管理体系完善，厂房布置合理，应急设施齐全。公司年产三氯化铝2500吨、氯化铜500吨，副产次氯酸钠533.55吨。企业基本情况详见表3.1-1。

表3.1-1 企业基本信息表

| 单位名称 | 枣庄东方浩源化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 枣庄市市中区西王庄镇东王庄村以东水处理剂产业园内 | 所在区 | 市中区 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法人代表 | 傅长青 |
| 注册资金 | 300万 | 邮政编码 | 277100 |
| 统一社会信用代码 | 913704026693030035 | 职工人数 | 20人 |
| 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 主要产品 | 三氯化铝、氯化铜 |
| 联系人 | 胡经理 | 联系电话 | 17866615966 |
| 周围环境及交通状况 | 位于枣庄市市中区水处理剂产业园，东临中科化学公司，西为山岭，北为山东鑫泰水处理技术股份有限公司，南为山东泰和水处理科技股份有限公司。地理条件优越，交通便利。 |  |  |

公司项目环保等手续执行情况见表3.1-2。

表3.1-2  公司项目环保等手续执行情况一览表

| 序号 | 名称 | 批复/备案时间及文号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复 | 验收 |
| 1 | 枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书 | 枣环行审字﹝2015﹞1号，2015年1月 | 枣环行验 ﹝2016﹞1号 |
| 2 | 枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书 | 枣环行审字﹝2016﹞7号，2016年6月 | 2017.12.30，企业进行自主验收并通过验收 |
| 3 | 枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目 | 安全验收意见 2012.4.19 |  |
| 4 | 枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目 | 安全验收意见 2018.5.16 |  |
| 5 | 枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目 | 消防验收意见 市公消验﹝2011﹞第0037号，2011.11.17 |  |
| 6 | 枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目 | 消防验收意见 市公消验﹝2016﹞第0029号，2016.9.2 |  |
| 7 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 | 枣庄市市中区环保局，2018.11.23 备案编号：370402-2018-052-M |  |

- 3.1.2项目组成

企业项目组成情况详见表3.1-3。

表3.1-3  项目组成情况一览表

| 项目名称 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 1条年产2500t/a三氯化铝生产线，1条年产500t/a氯化铜生产线 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 应急事故池360m3,初期雨水池15m3，消防水池160m3 |
| 储运 工程 | 仓库 | 三氯化铝库棚1座，占地面积500m2；液氯钢瓶库1座，占地面积341m2；包装材料库1座，占地99m2；空桶库棚1座，占地面积438.9m2；原料仓库1座，占地面积90m2； |
|  | 储罐 | 3个30m3液碱储罐，2个30m3次氯酸钠储罐，共5个储罐。 |
| 公用 工程 | 供水 | 项目用水由园区供水管网供给 |
|  | 供热 | 厂区生产采用电加热方式 |
|  | 供电 | 由枣庄市市中区西王庄镇电网提供 |
| 环保 工程 | 废水 | 生产用水循环使用不外排。 |
|  | 废气 | 车间密闭，废气进入碱液吸收塔吸收后通过排气筒排放。 |
|  | 噪声 | 对高噪声设备集中布置，并设置基础减振、消声器、采取隔声措施。 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾由市政环卫部门外运统一处置。废包装物暂存于危废暂存间，原料供应商定期进行回收。 |

- 3.1.3自然环境概况

- 3.1.3.1地理位置

枣庄市位于山东省南部，地跨东经116°48′30″～117°49′24″，北纬34°27′48″～35°19′12″。东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗连。东西宽约56km，南北长约96km，总面积4563km2。

枣庄市市中区位于省辖枣庄市中部偏东，东经117°27’34"~117°45’18"，北纬34°46’16"~34°57’59"，北靠山亭区，东连苍山县，西与薛城区接壤，南同峄城区毗邻。东西长27.1km，南北宽21.7km，总面积375.27km2。

枣庄东方浩源化工有限公司位于市中区西王庄镇，地理位置见附图。

- 3.1.3.2地形地貌及地质情况

枣庄市位于山东南部，泰沂山区的西南边缘，地势东北高、西南低，北部最高山峰海拔620m，西南滨湖及沿运河地区海拔约20m；山脉多为东西走向，主要河流多发源于东北部山区，流入微山湖和运河。

市中区地处鲁中南山地丘陵南沿，区境北、东、南部低山丘陵起伏，地势较高；中、西部地势平缓，中部平原地下为枣陶煤田，全区地形如簸萁向西张口。随煤炭经年开采，市区地表下沉，演化为陶盆地之盆底。全区最高点齐村镇陆北庄的玉古山，海拔478.1m，最低点西王庄乡洪村，海拔50.1m。

市中区地貌类型多样，齐村镇、孟庄镇的北部、税郭镇东部、西王庄镇、光明路街道的南部皆为石灰岩低山丘陵区，面积达176.8km2，占全区总面积的47.1%。山麓平原处在区境中间地带，分布于齐村镇南部和光明路街道、永安镇、孟庄镇等地，面积为198.5 km2，占全区总面积的52.9%。

- 3.1.3.3地质、地层

枣庄市属华北型地层，地质构造骨架形成于中生代的燕山期。燕山运动在整个鲁西隆起区（又称鲁西台背斜）的表现是以中部为核心的呈穹隆状隆起，由于张力作用，岩层表面形成放射状和环状张性断裂，继而形成地垒式的凸起和地堑式的凹陷，岩层未经受强烈积压，褶皱构造表现不明显、不典型。由于枣庄地区位于鲁西隆起区的南部边缘，地质构造上的表现同鲁西隆起区构造形势一致，断裂主体为南北向（放射状张裂体系）和东西褶皱构造表现不明显、不典型。由于枣庄地区位于鲁西隆起区的南部边缘，地质构造上的表现同鲁西隆起区构造形势一致，断裂主体为南北向（放射状张裂体系）和东西向（环状张裂体系）两组。由于在两组主体断裂过程中局部岩体受力不均，在主体断裂基础上又派生出沿北东向、北西向两组切向断裂。由于断裂生成时代不同，新断裂切割老断裂，使各组断裂复杂化。总的规律是：东西向断裂生成时代早，南北向断裂生成时代晚，南北向断裂切割东西向断裂。断裂之间，由于岩层只作用上升和下降不等量的垂直位移，构造上形成地垒式的凸起和地堑式的凹陷。岩层原有的水平产状微受扰动，产状平缓，倾向一致。

- 3.1.3.4气候

枣庄市中区属于北温带亚湿润的鲁淮气候，具有明显的暖温带季风型大陆性气候，大陆度为63％，冷热、干湿季节差异明显，四季分明，雨热同期，降水集中，光照充足。春季多风少雨易旱，回暖迅速；夏季高温多雨；秋季凉爽，气候适宜，昼夜温差大，晚秋多旱；冬季雨雪少，寒冷且干燥。

年平均气温13.9℃，一月份极端最低气温为-19.2℃，七月份极端最高气温为39.6℃，春、秋季均不超过两个月，因而有冬夏长、春秋短的气候特征。当地年平均无霜期为199天，最长达226天，年均冻土深度在20厘米左右。全年≥0℃以上农耕期为286天，0℃以上积温为4980℃，年平均日照时数为2386.5小时，日照百分率为54％，属北方型日照较长地区。该地区降雨量较充沛，年平均降水量为948.9毫米，年平均降水日为86天左右。6～8月份为汛期洪水季节，降雨量为762.4毫米，占全年降雨量的80.35％；每年9月份至翌年5月份为枯水季节，总降雨量为186.5毫米，占全年总降雨量的19.65％。年平均气压为1008.4百帕，年相对湿度为67.00％，年平均蒸发量为1748.8毫米。夏季受海洋季风控制，冬季受大陆季风控制，常年主导风向为东北风，频率为10.7%，年平均风速为2.5米/秒，年静风频率为28%。

- 3.1.3.5水文

枣庄境内河流属淮河流域南四湖——运河水系，区内地表水系发育，除韩庄运河、伊家河为南四湖的泄洪河道外，其它主要河道均发源于东北部山区，并且多为老年性季节河道。全市境内共有河道25条，其中主要河道13条，分别是韩庄运河峄城大沙河、十字河、陶沟河、薛城大沙河、城河、漷河、北沙河、界河、伊家河、周营沙河、运北支流和新沟河。枣庄市水资源总量为1.07×109m3。境内流域面积在100km2以上的河道12条，有大中型水库5座，岩马水库、马河水库总库容量分别是2.026×109m3和1.38×109m3。

市中区境内地表径流以大气降水补给为主，季节变化明显。有主要河道18条，主要河流郭里集河、齐村沙河、西王庄河，发源于北部山丘地带，向南注入峄城大沙河，流域都在100km2以上。

- 3.1.3.6自然资源

枣庄市范围内有较为丰富的煤炭资源，主要分布在滕州等地一代。市中区矿产资源丰富，已探明地下矿藏20余种，主要有煤、铁、耐火粘土、石灰石、白云石、铝矾土、海绿石、石英石、稀土、陶土等。境内及周边现已探明储量煤45亿吨、石膏12.8亿吨、石灰石265亿吨、大理石2亿立方米、白云石3824万吨、铁矿1.7亿吨。

- 3.1.3.7地震

本区地质运动以断裂运动为主，断层裂隙较多，因无应力集聚条件，历史上从未发生过较大地震。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，该区地震动峰值加速度值为0.l5g，对应抗震设防烈度为Ⅶ度。

- 3.1.3.8南水北调东线工程山东段控制单元治污方案与企业关系

根据《南水北调东线工程规划》(修订版)，南水北调东线工程的输水路线为：经韩庄运河、不老河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，由鲁北输水线路出境。南水北调东线工程山东段全长约500km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、东平湖，在位山闸穿黄河。主体工程由输水工程、蓄水工程和供电工程三部分组成。京杭运河为输水主干线，部分河道增设输水分干线；黄河以南除南四湖上、下湖设一个梯级外，其余各河段设三个梯级；选定在山东省东平县与东阿县间黄河底打隧道穿过黄河；东线工程黄河以南为有洪泽湖、骆马湖、南四湖及东平湖等湖泊，总计调节库容达75.7亿m3，不需新增蓄水工程；东线工程可为苏、皖、鲁、冀四省提供净水143.3亿m3，促进环渤海地带和黄淮海地区东部经济发展，改善因缺水而日益恶化的环境，为京杭大运河济宁至徐州段全年通航保证了水源、使鲁西南与苏北两个商品粮基地得到发展。山东省环科院、中国环科院等单位2001年编制的《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》要求汇水区处于城市污水处理厂覆盖范围内的工业污染源，达标后一律入城市污水处理厂，经处理后实现污水资源化。

企业距南四湖、东平湖流域直线距离为34.28km，处于山东省南水北调沿线一般保护区，区域排水执行山东省《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域（DB37/3416.1-2018）》中的一般保护区标准。

- 3.1.4环境功能区划及现状

(1) 环境功能区划

枣庄东方浩源化工有限公司位于枣庄市市中区西王庄镇东王庄村以东枣庄市市中区水处理剂产业园内。项目所在地环境空气环境功能区划为2类区，地表水环境功能区划为Ⅲ类，地下水环境功能区划为Ⅲ类，声环境质量环境功能区划为3类。

(2) 环境质量现状

①环境空气

根据《枣庄市环境质量报告》（2020年简本）监测数据可知，市中区2020年空气监测因子PM2.5、PM10年均浓度均不能满足二级标准要求。PM2.5、PM10超标主要由于机动车增加、土建施工较多，且北方干燥少雨，易产生扬尘所致。

据市中区《2020年政府工作报告》可知，市中区拟采取以下措施改善大气环境：强化无组织排放、建筑施工和道路扬尘、私挖盗采矿产资源等专项整治，严防“散乱污”企业反弹，搞好监测、预警、调控，促进空气质量持续改善。

②地表水质量

该项目地表水系属淮河流域京杭运河水系，项目所在区域的地表水系为峄城沙河。根据枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2020年度）》的公布结果，2020年峄城大沙河贾庄闸断面除总氮超标外，其余因子全部符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。

据市中区《2020年政府工作报告》可知，市中区拟采取以下措施改善地表水环境：严格落实河长制、湖长制，扎实开展“清河行动回头看”，加快惠营污水处理厂扩建，完善城市雨污管网，逐步消除镇村黑臭水体，确保出境断面水质稳定达标。继续实施“四减四增”三年行动，深化农业面源污染治理，巩固畜禽污染治理成果，促进绿色发展。

③地下水质量

根据枣庄市环境监测站编制的《枣庄市环境质量报告（2020年度）》的公布结果，市中区地下水水源地丁庄水源总硬度和硫酸盐（总硬度和硫酸盐是由地质构造所造成）年均值超标，其余监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求，水质良好。

④声环境质量

根据《枣庄市环境质量报告（2020年度）》，2020年市中区功能区噪声昼间均值为58.4分贝，夜间为50.6分贝，其中1类功能区市中心血站和4a类功能区文化路夜间噪声超标，其余各功能区均达标。

- 3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

枣庄东方浩源化工有限公司位于枣庄市中区西王庄镇东王庄村以东枣庄市市中区水处理剂产业园内，东临枣庄中科化学有限公司，西为山岭，北为山东鑫泰水处理技术股份有限公司，南为山东泰和水处理科技股份有限公司。

本厂区距调水干线京杭运河韩庄段约33km（直线距离），属南水北调一般保护区。厂区周围无自然保护区和其他人文古迹。以厂址为中心，半径5km的主要环境风险受体见附图、表3.2-1。

表3.2-1  企业周边5km范围内环境风险受体一览表

| 类别 | 名称 | 相对方位 | 距离（m） | 人口（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 东王庄 | NNW | 900 | 2395 | 环境空气 （GB3095-2012） 二级 |
|  | 范辛庄 | NNW | 1120 | 297 |  |
|  | 冯刘耀村 | NNE | 1300 | 1872 |  |
|  | 赵庄 | NW | 1310 | 770 |  |
|  | 南山村 | SSW | 1390 | 310 |  |
|  | 沃洛村 | SE | 1560 | 1300 |  |
|  | 西王庄 | W | 1620 | 1021 |  |
|  | 付刘耀村 | NNE | 2270 | 1865 |  |
|  | 西王庄乡 | NW | 2550 | 1528 |  |
|  | 姚庄 | NNE | 2710 | 564 |  |
|  | 横山头村 | SE | 2750 | 136 |  |
|  | 南陆庄 | WSW | 2780 | 700 |  |
|  | 宋楼 | WSW | 2850 | 904 |  |
|  | 于官庄 | NE | 3200 | 1370 |  |
|  | 西南庄 | NW | 3300 | 608 |  |
|  | 小李庄 | WSW | 3450 | 1040 |  |
|  | 小王庄村 | WSW | 3480 |  |  |
|  | 西大楼村 | WSW | 3550 |  |  |
|  | 潘官庄 | N | 3600 | 296 |  |
|  | 小北岭 | WNW | 3680 | 1700 |  |
|  | 洪村 | W | 3690 |  |  |
|  | 十里景 | SSE | 3700 | 105 |  |
|  | 纪官庄 | NNW | 3700 | 345 |  |
|  | 黄楼村 | NNW | 3700 | 1526 |  |
|  | 小北岭 | NNW | 3900 |  |  |
|  | 福林庄村 | ESE | 3720 | 338 |  |
|  | 良辛庄村 | N | 3760 | 412 |  |
|  | 东花沟 | NW | 3830 | 576 |  |
|  | 付湾 | NW | 3630 | 1410 |  |
|  | 大辛庄村 | NNE | 3840 | 509 |  |
|  | 七里店村 | S | 3960 | 339 |  |
|  | 碌桥 | NW | 4110 | 502 |  |
|  | 石羊村 | WNW | 4200 | 845 |  |
|  | 小屯村 | SSE | 4320 | 257 |  |
|  | 王楼村 | SSE | 4330 | 652 |  |
|  | 左庄村 | SE | 4330 | 201 |  |
|  | 西花沟 | WNW | 4340 | 1002 |  |
|  | 陈洼村 | SSE | 4430 | 558 |  |
|  | 横沟 | W | 4460 | 145 |  |
|  | 大官庄村 | SE | 4490 | 512 |  |
|  | 田楼村 | SSW | 4500 | 399 |  |
|  | 陈埠 | S | 4630 | 652 |  |
|  | 裴板村 | WSW | 4720 | 105 |  |
|  | 车庄村 | SSE | 4760 | 218 |  |
|  | 邓园村 | SSE | 4700 | 420 |  |
|  | 冶岗埠村 | NNE | 4930 | 2800 |  |
|  | 中桥村 | WSW | 4970 | 225 |  |
|  | 后桥村 | WSW | 4830 | 1528 |  |
| 水环境 | 峄城沙河 税郭支流 | N | 2300 | 大 | 地表水(GB3838-2002) Ⅲ类 |
|  | 峄城沙河 东支流 | W | 900 | 小 |  |
|  | 浅层地下水 | / | / | / | 地下水（GB/T14848-2017） Ⅲ类 |
| 声环境 | / | / | / | / | 声环境 （GB3096-2008）3类 |

经调查，距本企业最近的敏感点为东王庄，位于西北偏北方向900m。企业周边500m范围内无居民点、学校、文物保护单位等环境敏感点。

根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》和《突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，本企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数约35257人，故本企业大气环境风险受体敏感程度属于类型2，以E2表示。

企业厂区雨水汇入峄城沙河税郭支流；企业无废水外排；雨水经厂区内收集后接入园区雨水管网，排入就近河流。企业雨水排口下游10公里流经范围无生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，且不跨省界的。本企业内无直接排放的污水排口和雨水排口，故水环境风险受体敏感程度属于类型3，以E3表示。

- 3.3涉及环境风险物质情况

- 3.3.1物料储存情况

企业主要原辅材料、产品使用及储存情况见表3.3-1。

表3.3-1  企业主要原辅料、产品一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 形态 | 年用量/产量 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 铝锭 | 固态 | 1030吨 | / | 车间仓库 |
| 2 |  | 铜管 | 固态 | 188吨 | / | 车间仓库 |
| 3 |  | 液氯 | 液态 | 2246.02吨 | 钢瓶（共25个，单个容量1吨） | 液氯钢瓶库 |
| 4 |  | 氢氧化钠 | 液态 | 300吨 | 储罐（共3个，单个容积30m3） | 储罐区、碱液池 |
| 5 | 产品 | 三氯化铝 | 固态 | 2500吨 | 袋装 | 三氯化铝库棚 |
| 6 |  | 氯化铜 | 固态 | 500吨 | 袋装 | 车间 |
| 7 |  | 次氯酸钠 | 液态 | 533.55吨 | 储罐（共2个，单个容积30m3） | 罐区、尾气吸收塔 |

- 3.3.2主要危险、有害物质风险识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）“附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，由企业提供的环评及其他资料可知：

该企业涉及的风险物质主要为氯气、三氯化铝、氯化铜、次氯酸钠等。

公司涉及风险物质使用及储存量见表3.3-2。

表3.3-2  环境风险物质使用及储存量一览表

| 序号 | 名称 | 年使用量/产量（t） | 厂区最大储存量（t） | 储存方式 | 《企业突发环境事件风险分级方法》规定的临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 2246.02 | 25 | 钢瓶 | 1 |
| 2 | 三氯化铝 | 2500 | 20 | 包装袋 | 5 |
| 3 | 次氯酸钠（10%） | 533.55 | 1.4 （折纯） | 储罐 | 5 |
| 4 | 氯化铜 | 500 | 20t（以铜离子计9.48t） | 袋装 | 0.25 |

### 3.3.3物料危险性分析

项目所涉及的主要化学品的理化性质见表3.3-3~3.3-7。

表3.3-3  氯特性一览表

| 标识 | 中文名 | 氯；氯气 | 英文名：chlorine | 分子式：Cl2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量 | 70.91 | CAS号 | 7782－50－5 |
|  | 危规号 | 23002 | UN编号 | 1017 |
| 理化性质 | 性状 | 氯气为黄绿色有刺激性气味的气体；液态氯为黄绿色液体 |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、碱液。 | 熔点(℃) | -101 |
|  | 沸点(℃) | -34.5 | 相对密度(水＝1) | 1.47 |
|  | 临界温度(℃) | 144 | 临界压力(MPa) | 7.71 |
|  | 相对密度(空气＝1) | 2.48 | 饱和蒸汽压(KPa) | 506.62(10.3℃) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 | 燃烧分解产物 | 氯化氢 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、醇类、乙醚、 |  |  |
|  | 危险特性：不燃烧，可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 |  |  |  |
| 毒性 | 剧毒危险品，接触限值： 中国MAC(mg/m3) 1 前苏联 MAC(mg/m3) 1 美国TVL－TWA OSHA 1ppm，3mg/m3 [上限值]； ACGIH 0.5ppm，1.5mg/m2 美国TLV－STEL ACGIH 1ppm，2.9mg/m2 LC50 850mg/m3(大鼠吸入) |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护： 空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器；穿带面罩式胶布防毒服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的个人卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：6 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶。 储运条件：不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物、金属粉末等分开存放，不可混储混运。液氯储存区要建低于自然地面的围堤。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

表3.3-4  氢氧化钠理化特性一览表

| 标识 | 中文名 | 氢氧化钠；烧碱 | 英文名 | sodiun hydroxide；caustic soda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NaOH | 分子量 | 40.01 |
|  | CAS号 | 1310-73-2 | 危规号 | 82001 |
|  | UN编号 | 1823 | / | / |
| 理化性质 | 性 状 | 白色不透明固体，易潮解 |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |
|  | 熔点(℃) | 318.4 | 沸点(℃) | 1390 |
|  | 相对密度(水＝1) | 2.12 | 饱和蒸汽压(KPa) | 0.13(739℃) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解产物 | 可能产生有害的毒性烟雾。 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC(mg/m3) 0.5 前苏联 MAC(mg/m3) 0.5 |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |

表3.3-5  次氯酸钠理化特性一览表

| 物料名称 |  | 次氯酸钠 | 英文名 | Sodium hypochlorite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 |  | NaClO | 危险货物编号 | 21039 |
| 分子量 |  | 74.44 | CAS号 | 7681-52-9 |
| 危险性类别 |  | 第8.3类其它腐蚀品 | UN号 | 1791 |
| 理化性质 | 熔点℃ | -6 | 溶解性 | 易溶于水、碱液 |
|  | 沸点℃ | 102.2 | 相对密度(水=1) | 1.1 |
|  | 稳定性 | 不稳定 | 外观性状 | 黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 危险性 | 健康危害 | 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有至敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工作，手掌大量出汉，指甲变薄，毛发脱落。 |  |  |
|  | 生态毒性 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染，对鱼类和动物应给予特别注意。 |  |  |
|  | 毒性 | 急性毒性：LD505800mg/kg（小鼠经口） 亚急性和慢性毒性：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险 | 禁配物 | 碱类 |  |  |
|  | 危险特性 | 受高热分解产生有毒品走私案的腐蚀性气体。有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。上风方向灭火。 |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：立即脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸。就医。 食入：立即就医 |  |  |
|  | 泄漏应急 处理 | 蔬散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移至安全场所。 |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意 事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员经过培训持证上网，严格遵守工艺堆积和岗位操作法。操作岗位配备过滤式防毒面具、空气（氧气）呼吸器、像胶手套和全身橡胶防毒衣等。远离火种、热源以及易燃、可燃物，工作场所严禁吸烟。避免与还原剂、酸类、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
|  | 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属、粉末等分开存放，不可混储混运。 |  |  |

表3.3-6  氯化铜理化特性一览表

| 中文名称 | 氯化铜 | 英文名称 |  | Cupric chloride,anhydrous |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际编号 | 231-210-2 | CAS号 |  | 7477-39-4 |
| 别名 | 氯化铜(无水);氯化铜 |  |  |  |
| 分子式 | CuCl2 | 分子量 | 36.46 |  |
| 熔点 | 620℃沸点 | 密度 | 3.386 g/cm3 |  |
| 蒸汽压 | 0.13kPa(739℃) | 溶解性 | 吸收水分后变为蓝绿色的二水合物 |  |
| 稳定性 | 稳定 | 外观与性状 | 棕黄色固体 |  |
| 危险标记 | 5(不燃气体) | 主要用途 | 媒染剂、氧化剂、木材防腐剂、消毒剂等 |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：口服-大鼠LD50:584mg/kg；口服-小鼠LD50:233mg/kg。对眼、皮肤和呼吸道有刺激性。遇热产生铜烟尘，吸入引起金属烟雾热。口服引于休克或肾衰。系统损害及溶血等，重者死血性胃炎及肝、肾、中枢神经起出 |  |  |  |
| 危险特性 | 本品不燃，有毒，具腐蚀性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水或0.1mol/L的碳酸氢钠溶液冲洗，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用0.1%亚铁氰化钾洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 操作注意 | 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与钠、钾接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 应急处理 | 应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐、防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |  |
| 储运方式 | ### 储存方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；（内包装禁用金属容器）。 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与钠、钾、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输方法：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与活性金属、活性金属、食用化学品、等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输过程中要防雨淋和日晒。装卸时要小心轻放，防止包装破裂而潮解。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

表3.3-7  三氯化铝理化特性表

| 标识 |  | 中文名 | 三氯化铝(无水) | 英文名 | aluminium trichloride |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分子式 | AlCl3 | 分子量 | 133.35 |
|  |  | CAS号 | 7446-7-0 | 危规号 | 81045 |
|  |  | UN编号 | 1726 | 熔点(℃) | 190(253kPa) |
| 理化性质 |  | 性状 | 白色颗粒或粉末，有强盐酸气味。工业品呈淡黄色 |  |  |
|  |  | 溶解性 | 易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。 |  |  |
|  |  | 相对密度 | 2.44 | 饱和蒸汽压(KPa) | 0.13(100℃) |
| 燃烧爆炸危险性 |  | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解产物 | 氯化物、氧化铝 |
|  |  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、水、碱类、醇类 |  |  |
|  |  | 危险特性：遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。对很多金属尤其是潮湿空气存在下具有腐蚀性。 |  |  |  |
|  |  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。 |  |  |  |
| 对人体危害 |  | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，局部通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物，洗后备用 保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中做好标记，待处理。 大量泄漏：用塑料胶布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。 |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20，包装分类：Ⅰ 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外木板箱；双层塑料袋、多层牛皮纸袋外钙塑箱；双层塑料袋、多层牛皮纸袋外瓦楞纸箱 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃、可燃物、碱类、潮湿物品等分开存放。不可混储混运。不宜久存，以免变质。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天搬运要妥善遮盖。 |  |  |  |  |

- 3.4生产工艺

- 3.4.1三氯化铝生产工艺流程简述

(1)液氯气化

先将氯气钢瓶中的液氯引入气化器，经液氯气化器转化为氯气，通过管道输送氯气稳压罐。气化器为盘管式，气化用热由热水提供，加热热水的热源依靠氯化炉中氯气和铝反应放热。

(2)氯化反应

将铝锭投入熔铝槽预先熔化，熔化后的铝流入密闭的由耐火砖砌成的氯化反应炉内，至规定液位。缓慢开启氯气稳压罐出口阀门，使氯气流量稳定在工艺范围内，氯气由两侧导管自上方通入反应炉，与液态铝发生反应，反应温度在800～900℃。反应中放出大量热，一部分用于铝锭的再熔化，一部分用于加热气化液氯用工艺热水，还有一部分用于新生成的三氧化铝升华。生成的三氯化铝经升华管进入自然冷却之二级冷凝捕集器，在其中捕集成品。未参加氯化反应的过剩氯气尾气经引风收集后进入尾气吸收装置。

(3) 三氯化铝产品冷凝捕集

反应生成物三氯化铝以气态形式经升华管道进入捕集器，在捕集器中冷凝，冷凝后的固体三氯化铝经放料口收集，包装得成品三氯化铝；放料过程中产生的蒸汽废气

（含有微量的未反应氯气）通过引风收集进入尾气吸收装置。

(4) 尾气吸收

本项目整改完成后，氯化反应后剩余尾气（大部分通过冷凝捕集器，少量随放料废气）通过引风装置沿管道直接进入密闭的20%强氧化钠碱液吸收池内发生一级吸收反应，经一级吸收后的尾气再进入密闭的碱液吸收塔进行二级吸收，得到副产品次氯酸钠。

生产工艺流程及产污环节情况见图3.4-1。

图3.4-1 三氯化铝项目生产流程及产污环节示意图

- 3.4.2氯化铜生产工艺流程简述

液氯气化是先将氯气钢瓶中的液氯引入气化器，经液氯气化器转化为氯气，通过管道输送氯气稳定罐，气化器为盘管式，气化用热由热水提供，氯化铜项目与三氯化铝项目同时生产，加热热水的热源依靠氯化炉中氯气和铝反应放热提供，氯化铜项目生产液氯气化依托三氯化铝液氯气化装置，液氯气化后通过管道输送到氯化铜生产车间内。

（1）氯气通过缓冲罐进入反应釜在母液中与铜管反应；反应釜中未反应的氯气和产生的氯化氢气体G1通过真空泵抽到真空水箱中进行吸收，真空水箱吸收后产生的吸收液主要为低浓度盐酸W1进入母液池作为母液继续循环使用，经与建设单位核实，母液中盐酸成份的存在对氯化反应釜内的反应效率影响较小，母液池内母液可循环使用，反应方程式如下：

Cl2+H2O       2H++Cl-+ClO-

Cu+2H++ClO-       Cu2++Cl-+H2O

最终离子反应方程式Cu+ Cl2         Cu2+2Cl-

最终化学反应方程式Cu+ Cl2         CuCl2

反应原理：氯气溶于水形成盐酸和次氯酸，铜管在反应釜内与盐酸和次氯酸溶液形成的母液进行反应，因为氯气溶于水形成盐酸和次氯酸是可逆的，铜管实际在反应釜内是与盐酸和次氯酸形成的母液进行反应，而不是直接和氯气进行反应，根据上述反应方程式可以看出，母液是可以循环利用。

（2）生产16h/d，两班制，每班8h，氯化反应釜是密闭的，氯化反应结束后尾气通过真空泵抽至真空水箱内进行吸收后再进入碱液吸收塔进一步吸收尾气中的氯气后通过一根25m高的排气筒排放，反应釜中的铜管常压反应8h后的反应液通过泵抽至结晶釜中，结晶釜内反应液结晶半小时后倒至离心机进行离心，离心后母液W2回母液池重新利用，固体倒至干燥釜内进行干燥，干燥过程中产生的干燥尾气G2经抽真空进入真空水箱；离心机产生噪声N1，结晶后半成品往离心机转移过程中洒落S1；

（3）半成品在干燥釜内干燥后包装过程中洒落产品S2，包装过程中产生废包装袋S3；干燥釜内产生的干燥尾气经真空水箱吸收后进入碱液吸收塔，碱液吸收塔引风机产生噪声N2，碱液吸收塔吸收后的尾气G3通过1根25m高的排气筒排放，碱液吸收塔吸收氯气反应方程式：

Cl2+2NaOH     NaCl+ NaClO+H2O

随着反应条件的变化，次氯酸钠溶液的内部组成在不断地自我调整，始终处于一种动态不平衡之中。可通过下列一组独立反应来表示：

即NaClO水溶液的不稳定性主要是NaClO的分解出[O]而引起的，分解的主要产物为氯化钠及氯酸钠，不会分解产生氯气。

次氯酸钠溶液的有效氯含量受储存时间、温度、pH值等因素的影响很大，随着储存时间、温度的增加、pH值的降低分解速度增大。在次氯酸钠的生产过程中，一般控制温度为25~40℃，其储存应在低温、碱性溶液中保存。产生的次氯酸钠储存依托现有项目的次氯酸钠储罐，每次收取的次氯酸钠溶液在储罐区存储的时间为3d，常温时储存，同时在储罐外层涂刷防晒隔热漆。即项目产生的次氯酸钠溶液在厂区内存储的时间较短，且存储在常温状态下的碱性溶液中，其有效氯的衰减量极小，分解过程中不会产生的氯气。

（4）废包装袋S3外卖给物资回收公司；真空机组产生噪声N3；生产车间生产过程中无组织排放氯气和氯化氢G4；生产车间冲洗废水W3；生产车间引风机产生噪声N4。液氯气化及输送过程中无组织排放氯气G5，结晶釜内反应液结晶后离心过程中无组织排放废气G6，母液池无组织排放氯化氢和氯气废气G7，真空机组5组串联使用，真空机组抽真空过程产生抽真空废水W4。

生产工艺流程及产污环节情况见图3.4-2。

图3.4-2 氯化铜项目工艺流程及排污节点图

- 3.5安全生产管理

- 3.5.1管理机构设置

为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，强化各级环保安全生产责任制，确保安全生产，公司建立了一系列环保管理制度，设置安全环保部，配备专职安全环保生产管理人员，负责全厂安全环保工作，具体负责环保管理、安全管理等工作，按照《枣庄东方浩源化工有限公司安全环保部管理职责》的内容履行岗位职责。

安全环保部的主要职责：

(1)协助公司分管领导认真宣传贯彻国家及上级有关环境保护的方针、政策、法律法规及各级政府部门有关工作部署，负责管理公司环境保护工作。

(2)负责对员工进行环境保护宣传教育，对新进人员的公司级环境保护教育；组织开展多种形式的环境保护宣传教育、培训活动。

(3)负责环保信息统计和报送工作，参与环境事故调查、分析、处理工作。

(4)负责公司环境保护及污染物减排治理长远规划和年度计划；负责环境保护工程的建设、规划及实施；制定公司年度环保工作目标，组织实施环保责任制考核。

(5)监督、检查、指导、协调公司各职能部室环境保护工作，提出公司环保管理的建议与措施。

(6)拟定公司环境保护规章制度、应急救援预案。

(7)监督检查污染物减排和环境保护执行情况，并向公司领导汇报。

(8)组织公司环保、水保检查和专项督查，督促环境事故隐患整改，发现重大隐患时，及时下达整改通知书。

(9)监督、检查新、改、扩建项目环境保护行政许可和“三同时”制度执行情况，参加重大建设项目各阶段的审查、竣工验收和试运行工作。

(10)推广先进的环境保护技术、管理经验，参与或组织开展环保技术和水保技术攻关活动，依靠科技进步提高公司环境保护工作水平。

(11)负责建立污染物减排和环境保护台帐。

(12)负责污染物减排和环境保护的监测工作。

(13)负责项目区内环境卫生的监督、检查工作，。

(14)组织公司级环保大检查。

(15)公司其他有关工作。

- 3.5.2环境风险和环境应急管理宣传和培训情况

(1)定期对公司职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。

(2)定时对可能出现的风险情况进行风险应急演练；

(3)应加强岗位操作人员的技术培训，提高操作人员的事故分析能力、应变能力和处理能力，加强操作人员的系统故障分析能力；

(4)公司应定期组织相关部门进行演练，根据演练的结果不断的修订和完善预案，成立救护组织和医疗救护组织，并与附近的救援组织签订救护协议，降低事故发生率，减少企业财产损失及人员伤亡。

- 3.5.3消防验收

厂区内道路环绕，形成消防通道，沿厂区道路设环状消防管网，按各建构筑物的要求设置室内、室外消火栓，满足消防要求。室内消火栓采用普通挂式消火栓，室外采用地上式消火栓。室内、外消防干管均连接为环状管网，并设室外地上式消防水泵结合器。楼道内、设备机房和配电室内配备手提或悬挂式干粉灭火器。

枣庄东方浩源化工有限公司的两个项目均已通过消防验收。消防验收意见包括《关于5000吨每年三氯化铝项目消防验收合格的意见》（市公消验﹝2011﹞第0037号）、《关于年产500吨氯化铜改建工程消防验收合格的意见》（市公消验﹝2016﹞第0029号）（见附件）。

- 3.5.4安全生产许可情况

根据《安全生产许可证条例》第二条中规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。《安全生产许可证条例》中没有涉及的行业、企业不办理安全生产许可证。

枣庄东方浩源化工有限公司已办理安全生产许可证。（编号:（鲁）WH安许证字﹝2018﹞040046号）（见附件）。

- 3.5.5安全评价情况

枣庄东方浩源化工有限公司的两个项目均已通过安全设施验收。安全设施验收文件包括《枣庄东方浩源化工有限公司5000吨/年三氯化铝生产项目安全设施竣工验收审查意见》、《枣庄东方浩源化工有限公司500吨/年氯化铜生产项目安全设施竣工验收审查意见》（见附件）。

- 3.5.6重大危险源备案情况

企业涉及重大危险源，已在枣庄市市中区安全生产监督管理局备案（备案文号：BA鲁370402﹝2016﹞002）（见附件）。

- 3.5.7公司安全生产管理评估

按照评估指南A.2.2评估企业现有安全生产管理情况，并附相关证明文件。

表3.5-1  企业安全生产控制

| 评估指标 | 评估依据 | 评估分值 | 企业现状 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 验收合格 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 非危险化学品生产企业 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 无要求 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 危险化学品重大危险源已备案 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |

- 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

- 3.6.1火灾爆炸事故防范及应急处置措施

(1)防范措施

1)防火防爆

防火分区面积符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016- 2014）的有关规定。设备平面布置严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）。

2)防烫措施

对于人体可能接触的介质温度高于60℃的管道、设备均采用隔热防烫措施。

3)卫生措施

按有关规范要求设置了更衣室、休息室、厕所等，为操作人员配备安全帽、工作服、工作鞋等个人卫生用具，可以满足职工卫生要求。

4)消防

①厂区设有专用有消防水系统和消防环形通道。

②消防水系统

装置外围设置环状供水管网和固定消火栓系统，装置内部根据具体情况设置半固定式消防给水竖管、箱式消火栓、喷淋或喷雾系统。仓库设置固定冷却喷雾装置和消火栓系统。企业已完成消防验收。

根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备、管道等都采用工业静电接地措施；建、构筑物设有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的设施。

(2)应急措施

1)处置原则：

①火灾、爆炸事故应急处理应本着抓住有利时机，第一时间扑灭小火；

②先控制、后灭火；先冷却保护着火部位，后集中力量统一歼灭；

③先外围、后中间；先上风、后下风，风向标分布见应急物资分布图；

④救人第一，救人与灭火同时进行；

⑤灭火时，人员应在上风方向，不要呆在低洼地带，穿戴好防护用具”的原则进行处理。

2)具体处理措施：

①发现火情后，现场值班人员应保持冷静，明辨方向和火势大小，迅速使用起火现场的灭火器等各种消防器材在第一时间灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警，并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员；

②总指挥（副总指挥）接到火灾事故报告后，令拉响警报器；

③在岗职工听到警报器鸣响，首先将本岗位生产处理至安全状态，其他职工立即赶赴紧急集合点集合待命；

④总指挥（副总指挥）根据火势情况令灭火现场指挥率灭火组与应急组人员赴事故现场增援，参加灭火；

⑤总指挥（副总指挥）同时令疏散引导组、医疗救护组等部门进入各自岗位开展工作；

⑥疏散引导组向起火部门员工发出通报，迅速地指导人员疏散撤离，对送风、电源作出处理，停止其运行或部分停止使用。疏散引导组在起火地点周围15米处拉警戒带、放置警戒标志划分警戒区，禁止无关车辆通行和外来人员出入，并打开最近通道，迎接和引导消防车辆进入火灾现场。严格保护火灾现场，并严防趁火打劫。

⑦疏散引导组组织与施救无关人员到安全地带。发生事故时需10min中内疏散厂区内的职工。周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为向上风向及时迅速撤离危险区域到安全地带，下风向人员沿风向45°夹角向两侧撤离；

⑧医疗救护组对火灾现场伤员进行护理，对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护；

⑨灭火期间如有人员受伤，应以先抢救伤员为主；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃；

⑩物资供应组负责保障救火过程的物资供应，本着“特事特办、手续从简”的原则，及时将救援物资运送到事故现场；

⑪经认真检查确认火灾已彻底扑灭后，总指挥（副总指挥）宣布火灾事故警报解除。进入事故调查与生产恢复阶段（因需要保留现场暂不能恢复生产的除外）。

### 3.6.2液氯泄露风险防范及应急措施

（1）防范措施

1）液氯钢瓶库

①液氯钢瓶使用时应卧式放置，并牢靠定位；

②使用气瓶时，应有称重衡器；使用前和使用后均应登记重量，瓶内液氯不能用尽；重装量1000kg的气瓶应保留5kg以上的余氯。使用氯气系统应装有膜片压力表（采用一般压力表时，应采取硅油隔离措施）、调节阀等装置；

③不能将油类、面纱等易燃物和与氯气易发生反应的物品放在气瓶附近；

④连接气瓶的紫铜管应预先经过退火处理，金属软管用经耐压试验合格；

⑤开启气瓶应使用专用扳手，且开启瓶阀要缓慢操作，关闭时亦不能用力过猛或强力关闭；

⑥液氯气瓶长期不使用，因瓶阀服饰而形成“死瓶”时，用户应与供应厂家联系，并有供应厂家安全处置；

⑦空瓶和重瓶用分开放置，不能与其他气瓶混放，不应同室存放其他危险物品；

⑧气瓶装卸、搬运时，应戴好瓶帽、防震圈，放置发生撞击；

⑨氯气作业厂区已配备经济抢修器材和防护器材，并定期维护。

2）液碱池

液氯钢瓶存储区设置碱液池，用于液氯钢瓶在气化过程中发生泄漏后可将钢瓶直接滚入液碱池处理。

3）氯气泄漏处理装置

液氯钢瓶存储区设置氯气泄漏吸收装置，可将少量泄漏氯气采用风机负压收集，然后进入碱液吸收塔吸收处理后排放。液氯钢瓶库存放堵漏器材，发现液氯钢瓶泄漏时可用堵漏器材及时进行堵漏。仓库内存放高效氯气捕消器，当车间内发生泄漏时，可及时对泄漏气体进行捕消。厂内还配置移动式氯气收集处理装置，当发生泄漏时可快速到达泄漏点辅助对泄漏的氯气进行吸收处理。

4）氯气泄漏报警器

液氯钢瓶存储区、气化区、生产区等处均设置氯气泄漏报警器，以检测氯气的泄漏。当检测器测得大气中氯气浓度过高时，在系统控制系统和机组控制室会发出警报，就地发出声响、闪光警报，操作人员采取必要的措施，以防止氯气泄漏的异常情况发生。

（2）应急措施

1）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。

2）立即查找泄露位置，若钢瓶泄漏可直接将钢瓶推入碱液池处理。

3）发现破口等泄漏，应及时用堵漏器材进行堵漏。

4）厂房内的泄漏，使用氯气泄漏吸收装置、高效氯气捕消器对弥散在厂房内的氯气进行处理

5）进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。

6）应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。

### 3.6.3其他化学品泄露事故防范及应急措施

（1）防范措施

1）加强管理、严格纪律

①遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

②坚持巡回检查，发现问题及时处理，如储罐、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等。

③加强培训、教育和考核工作。

2)氢氧化钠、次氯酸钠罐区风险防控措施

①罐区建设严格按相关要求进行，储罐之间保持足够防火间距。

②企业罐区设置围堰，围堰容积满足罐区建设要求，并设置物料收集设施，贮罐泄漏情况下泄漏料液被阻挡在围堰内，同时立即启动料液收集设施，尽快收集泄漏物料，并将事故泄漏的料液送回储罐回收利用。

③遵守防火设计规范要求，设有应急救援设施和救援通道、应急疏散和避难场所。

④罐区设置水消防系统和火灾防护系统。

⑤提高自动化水平，保证生产装置在优化和安全状态下有控操作。在可能产生泄漏事故的的地方设置固定或携带式可燃气体检测器和报警系统。

⑥储罐区严禁明火，设备操作、维护、检修作业必须使用不发火材料、工具并采取严密的安全防范措施。

⑦储罐设置了液位计和高液位报警装置，防止超装泄漏。

⑧储罐与管道做了防静电、防雷接地设计；不允许储罐、管道内部有与地绝缘金属体，防止静电积聚；严禁携带火种、严禁穿着带铁钉鞋、严禁无阻火装置机动车进入罐区。

⑨泵房进行防爆设计和采用防爆电器，并设置通风装置。

⑩企业罐区均做了良好的防腐防渗工作。

企业制定了装卸操作程序，并培训人员严格执行。严防操作事故发生，尤其是在化学品装、卸和输送泵开、停车时，应严格遵守操作规程。

3)截流措施

①企业内部各装置均选用密封良好的输送泵，管线密封防腐防泄漏，设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象。

②液碱罐区、次氯酸钠罐区均设置了围堰和导流沟，围堰处设置切换阀门，导流沟可通过切换阀门通向事故水池，事故水可通过切断阀门进入事故水池，后期雨水通过切换阀门排出厂区，实现清污切换。

③目前企业须设专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入事故水收集系统。

4）事故废水收集措施

企业目前建有170m3的圆柱形事故水池2座、20m3方形事故水池1座、初期雨水收集池1座15m3，主要用于事故发生时废水、消防水及雨水的暂时储存。该事故水池正常情况下无水储存，可作为事故储水池，能够满足应急事故水池容积要求。

（2）应急措施

①立即查找污染原因，迅速切断污染源。

②要视污染情况组织人员的撤离与疏散。对于气体泄漏造成的空气环境污染，泄漏点附近的人员要向上风向方向撤离，其他地点的人员要力求远离泄漏点，并尽可能避开泄漏点的下风向；液体泄漏要向泄漏点的上游撤离。

③储罐泄漏，要及时检查事故池壁是否渗漏，防止液体危化品沿外壁外流。大量泄漏可用隔膜泵将泄漏液体抽入其他罐内，确保泄漏液体不出围堰。少量泄漏可用消防水冲洗稀释，消防废水收集至应急水池，确保废水不出厂区，事故结束后由罐车转运至污水处理厂进行处置。

④固体化学品发生少量泄漏时，可采用沙土或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，按照相关要求废弃处置。

⑤发现不达标污水误排，要立即切断排污口，将污染控制在厂区内，使污染程度降到最低。

⑥进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。

⑦应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。

- 3.6.4危废泄露风险防范及应急措施

企业产生的废氯化铜包装袋不属于危险废物也不属于一般固体废物，根据环评及批复要求，其作为危废暂存于危废暂存间，之后由原料供应商进行回收。

（1）防范措施

①危废暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设，基本符合相关要求。

②危险废弃物收集在专用容器中，临时存放在危险废物暂存间，派专人负责。

③危险废弃物的储存容器有很好的密封性，危废暂存间安全可靠，不会受到风雨侵蚀，从而有效地防止了临时存放过程中的二次污染。

④做好每次外运处置危险废弃物的运输登记，认真执行危险废物转移五联单制度。

（2）应急措施

①危险废物在临时存贮过程中发现泄漏、或由于极端天气出现水浸雨淋的情况，应首先控制污染源，立即检查存储场所围堰对泄漏物、浸渍液的收集情况，对泄漏物、浸渍液进行收集处置。

②对已泄漏至暂存间外的，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置。

③进入泄露现场人员必须配备必要的个人防护器具；应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

- 3.6.5其他风险防范措施

(1)防渗措施

①对生产区、污水收集池、危废暂存间等地面进行了全面防渗处理，使用专业防渗基础材料对地面作防渗处理。同时，对生产区前期雨水设置手动控制初期雨水收集系统，在刚下雨时，手动开启污水管线阀门，把初期雨水切换到事故池内，同时手动关闭雨水管线阀门，一段时间（一般10～15min）后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。

②排水系统完善，采取雨污分流，初期雨水收集到初期雨水池或事故水池中。

③工业固废、生活垃圾等分类收集，及时清运。临时堆积点或转运站设置专用建（构）筑物，杜绝各类固体废物浸出液下渗。

④危废存放区、生产装置区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，符合相关要求。

(2)电信及电气安全措施

①按规范设置火灾自动报警系统。

②设呼叫/通话系统，该系统具有群呼、广播找人、三方通话及高品质的抗噪声功能，在紧急情况下可兼做事故广播使用。

③为了满足安装、调试、巡检等流动生产人员对通讯手段的要求，设无线防爆通讯设备。

④根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》划分危险区、选用电气设备，电气、仪表、通信按防爆等级选用防爆设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施；建筑物均设防雷设施；所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。生产装置内设置相应数量和高度的避雷针，按要求电气和工艺设备设置接地系统或接地连线，管道上的法兰用螺栓型连接头进行跨接，采用双回路电源供电；设置事故照明。

(3)安全色及安全标志

①厂区设置的安全标志执行《安全标志》（GB2894）的规定。

②凡容易发生事故及危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。如在工艺装置区设置“禁止烟火”等标志。

③凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按标准涂安全色。

④对消火栓、灭火器、火灾报警按钮等消防设施，以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。

⑤车间内安全通道、太平门等采用绿色、工具箱、更衣柜等也采用绿色。

⑥生产装置的管道根据管道内的介质及工艺要求进行涂色，其刷色和符号符合《工业管路基本识别色和识别符号》（GB7261）的规定。

(4)管理及制度

①制定全厂的安全管理制度及各操作岗位详细的操作规程，严格按照管理制度和操作规程进行生产。

②制定安全生产管理制度，明确规定生产过程中须执行的各项安全管理措施。

③各车间配备足够数量的安全管理员，专门负责职责范围内的安全管理事物。

④对员工有计划地进行安全知识、安全管理制度的培训，做到人人具备高度的安全意识，人人熟知厂内的安全知识，人人掌握安全事故处置方法，人人遵守安全操作规程，人人熟悉安全管理流程。

⑤在各危险区域设置相关的危险标示，明示禁止烟火等区域。

(5)厂区内管道运输风险防范措施

①在管道施工过程中，加强了监理，提升了施工质量，确保接口焊接质量；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③制定了正常、异常或紧张状态下的管道系统操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗；

④制定应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度限制事故的影响，说明与管道操作人员有关的安全问题。

- 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

- 3.7.1现有应急物资与装备

厂区内设置了独立的消防给水，配备了相应的消防器材，能满足应急火灾事故下的消防要求。配备了较为完善的应急处置设施设备以及个人防护装备，能满足应急泄漏事故发生时的相关要求。厂区内各生产区操作岗位均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置相应的药品等物资。

公司现有应急物资及装备见附件

- 3.7.2应急组织机构

- 3.7.2.1内部应急救援队伍

公司成立突发环境事件应急指挥部，由总经理傅长青任总指挥，副总经理付瑞营任副总指挥，成员为行政副总、生产副总、技术副总、项目副总。突发环境事件时由总指挥指挥应急救援工作；总指挥不在现场时，由副总指挥临时担任总指挥的职务，联合应急办公室和专家支持组，组成临时应急救援指挥小组，依次递补负责应急救援工作。突发环境事件处置应急领导小组下设应急保障组、现场处置组、通讯联络组、疏散引导组、应急监测组、医疗救护组。

应急组织体系见图3.7-1。

总指挥：总经理

傅长青15318450505

指挥部成员

应急监测组

疏散引导组

现场处置组

通讯联络组

应急保障组

组长：肖朋辉15020766663

组长：付瑞营13869460937

组长：徐涛13869468446

组长：傅瑞伟13376320179

组长：付超13306370977

组长：施善忠13906248096

医疗救护组

图3.7-1  突发环境事件应急指挥机构结构图

（1）公司突发环境事件应急指挥部

总指挥：傅长青（总经理）

副总指挥：付瑞营（安全副总）

职责：全面负责指挥协调公司的事故应急救援工作。

成员：傅瑞伟（行政副总）、徐涛（生产副总）、付超（技术副总）、施善忠（项目副总经理）。

应急指挥部职责：

①负责贯彻执行国家、地方政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定，接受政府的应急指令和相关部门的应急协调；

②负责组织公司应急预案的制订、修改、发放、收回，检查、监督应对事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

③负责人员、资源的调动，组建应急救援队伍，并组织实施培训、演练和各项准备工作；

④根据现场状况，组织应急办公室成员研究处置具体排险、减害工作方案、措施以及决定其他重要事项；

⑤确定现场指挥人员，批准本预案的启动与终止；

⑥评估发生的突发环境事件类别、危害程度级别，根据预案和具体情况提出具体可行的救援方案，协调事故现场有关工作；

⑦负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

⑧负责保护事故现场及相关数据与突发环境事件信息的审核上报工作。

（2）应急领导小组下设各职能小组

1)环境应急通讯联络组（应急办公室）

组长：傅瑞伟

成员：李永林、吴建芹

主要职责：

①接到应急指挥部的指令后，与枣庄市生态环境局市中分局应急办、应急管理局、消防队、医院等单位联系，说明事故情况并认真回答各单位提出的问题；

②负责事故报警、汇报、通报和外联工作；

③根据应急指挥部指示向公司等周边企业请求援助和通知周围敏感目标紧急撤离；

④派人到主要路口接应消防车队、急救车辆和厂外救援队伍。

2)环境应急保障组

组长：施善忠

成员：梅田洪、付应信

主要职责：

①接到应急指挥部指令后，立即与各职能小组组长联系所需救援减灾物资类型、数量，及时运输到位；

②平时无应急事件时，定期检查配备物资是质量否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，并及时更新过期物资。

3)环境应急现场处置组

组长：徐涛

成员：付海朋、马永清、冯宪吉、王清雨

主要职责：

①接到应急指挥部指令后，立即奔赴事故现场，了解掌握事件情况，并及时上报应急指挥部，听从统一调遣；

②由组长向应急指挥部汇报参加抢救的人员数量和名单，并做好登记；维护现场秩序，控制事态发展，利用相应仪器物资，尽量将事故消除在初起状态；

③现场处置组成员利用消防设备、防护物资和堵漏设备，按照以人为本，先救人后救物的原则进行灭火和堵漏。抢救任务完成或不能完成时，本组组长都要及时向应急指挥部汇报任务执行情况以及抢救人员安全状况；

④按指令做好水、电、气的断、供工作；

⑤负责对受伤人员分类抢救、转运工作。配合市中区消防队进行被困人员的救护，发生伤亡事故时抢救工作要争分夺秒，及时、果断、正确；

⑥对救出的伤员进行简单有效的救治，伤口包扎、止血等，配合医院急救人员对重伤人员的抢救；

⑦进入有毒气体区域进行救护时，必须听从应急指挥部的要求正确佩戴防护器具，两人协同进行；

⑧根据污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留污染物，防止造成二次污染。

⑨配合应急指挥部协调生产车间主要人员假定不同类型事件的具体处理措施，并参加预案演练；

⑩应急状态结束后，收集所用救援物资、装备并及时复原归位。

4)环境应急疏散引导组

组长：付瑞营

成员：胡影、韩斌、肖朋辉

主要职责：

①做好人员疏散、隔离和警戒，维护现场秩序；

②人员疏散后，再次检查，确保所有人员安全撤离；

③配合消防队、急救医护人员的工作，保证车辆畅通无阻；

④当事故危急周边单位时，按照应急指挥部和生态环境局应急办的指令，向事故的上风向疏散受事故影响的居民和单位，确保所有人员安全撤离；

⑤维护现场秩序做好隔离和警戒工作，为防止无关人员和好事者进入现场造成伤害，本组组长派人在相关路口阻拦过路车辆和行人；严密注意事故区风向变化，重点是事故下风向环境敏感单位、社区，对事故区场外道路实施临时管制，令过路车辆绕道而行；

⑥警戒区域内严禁火种，迅速控制泄漏扩散区域方向可能产生明火的地点；

⑦协助环境监测站及时准确的对受到突发环境事故污染的土壤、地表水、地下水和大气进行取样，并且及时准确向应急指挥部报告监测数据，以使应急指挥部做出正确的判断。

5)环境应急医疗救护组

组长：施善忠

成员：梅田洪、付应信

主要职责：

①负责现场救护及中毒、受伤人员分类抢救、转运工作。配合抢修抢救组进行被困人员的救护，发生伤亡事故时抢救工作要争分夺秒，及时、果断；

②对救出的伤员进行有效的救治，伤口包扎、止血等，配合医院急救人员对重伤人员的抢救；

③进入有毒气体区域进行救护时，必须听从总指挥的要求正确佩戴防护器具，两人协同进行；配合医院急救人员对重伤人员的抢救；

④根据伤员的伤情，选择合适的运送方式，注意保护受伤部位；呼吸微弱、背部骨折的伤员禁止背运，采用担架或木板抬送；严重出血的伤员，应立即采取止血包扎措施。

6)环境应急监测组

组长：肖朋辉

成员：刘丽华、王伟、王丹丹

主要职责：负责对事故周围的环境进行取样监测分析，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。

指挥机构及各组人员名单见附件。

- 3.7.2.2外部救援机构

发生突发环境事件时，由于自身能力和条件的限制需要请求外部救援机构进行技术支援，对突发环境事件进行应急处置和污染物监控。

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则对本公司进行应急救援。

必要时，可请求政府协调应急救援力量。当事故扩大化需要外部力量救援时，立即向市中区应急管理、生态环境等部门发出支援申请，市中区政府等部门可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门：封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区；

②消防部门：发生火灾事故时，进行灭火的救护；

③生态环境部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作；

④电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令；

⑤医疗单位：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

突发环境事件外部救援机构联系方式见附件。

- 4.突发环境事件及其后果分析

- 4.1突发环境事件情景分析

- 4.1.1国内外同类企业突发环境事件案例

国内化工企业典型环境事故案例见表4.1-1。

表4.1-1 国内化工企业典型环境事故案例表

| 时间 | 2004午4月15日 | 2013年10月21日 | 2013年10月18日 | 2017年5月13日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 重庆市江北区的重庆天原化工厂 | 东营市垦利县垦利镇的新发药业有限公司 | 广饶县润恒化工有限公司 | 河北省沧州市利兴特种橡胶股份有限公司 |
| 事故类型 | 爆炸、泄露 | 火灾事故 | 泄漏事故 | 氯气泄漏 |
| 引发原因 | 该厂液氯生产过程中因氯冷凝器腐蚀穿孔，导致大量含有铵离子的CaCl2盐水直接进入液氯系统，生成了极具危险性的NCl3爆炸物。NCl3富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置振动引爆了NCl3，导致氯气泄漏。 | 导热油压力管道支线接头处存在严重的未焊透缺陷，企业停工时违章未关闭入口阀门，腐蚀及拉压应力作用导致管线破裂，造成高温导热油泄露，引燃地面瓦楞纸箱等可燃物引发火灾。 | 氟化岗位操作工违章操作，未佩戴劳动防护用品，在氟化釜处于带压状态下，使用管钳对已关闭到位的截止阀进行紧压盖作业，致使截止阀连接螺纹受力过大引起结构失稳（滑丝），反应釜含有氟化氢的有毒物料喷出。 | 利兴公司为降低氯气使用成本、避免频繁切换液氯钢瓶，违法建设一容积为15立方米的储罐，私自增加液氯储量;2017年5月13日凌晨，在通过液氯罐车向该储罐卸料时，储罐底阀阀后出料管破裂引发液氯泄漏;利兴公司第一时间应急处置不力，导致液氯长时间大量泄漏。 |
| 事件的影响 | 整个事故中造成9人死亡和失踪，3人受伤，15万人紧急大转移。废气对周围大气环境造成污染，消防水处理不当对地表水造成污染 | 最终造成3人死亡，1人抢救无效死亡，一人受伤。火灾产生的废高温烟雾对周围大气环境造成污染，消防水处理不当对地表水、地下水造成污染 | 事故造成3名操作工人中毒经抢救无效死亡。喷出的氟化氢对周围大气环境造成污染。 | 氯气泄漏事故导致该公司现场员工及附近人员中毒，周边群众1000余人被紧急疏散，事故造成2人死亡、25人入院治疗。对周围大气环境造成污染。 |

- 4.1.2本企业可能发生的突发环境事件情景分析

本企业可能发生的突发环境事件见表4.1-2。

表4.1-2  可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件引发的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸事故 | 管道或阀门损坏，造成有毒气体泄露；氯气具有助燃作用，遇明火、高热、人为操作不当、撞击等遇明火会引起火灾甚至爆炸。此类事故不仅会产生有毒有害气体排放，还会次生大量的消防废水。 |
| 2 | 氯气泄漏事故 | 钢瓶腐蚀破裂；钢瓶与接头密封损坏或松动；输送管道腐蚀破裂；阀门密封不严或螺丝松动。以上均可造成氯气泄露，造成人员中毒和大气环境污染。 |
| 3 | 其他化学品泄漏事故 | 罐体腐蚀破裂；罐体焊缝开裂；罐体与管道接头密封损坏或螺丝松动；进料口阀门密封不严或螺丝松动；输送管道破裂；固体化学品遗撒。以上均可造成化学品泄露，造成水环境和土壤环境污染。 |
| 4 | 危险废物泄漏事故 | 危险废物存贮不当可能发生遗撒泄漏。泄漏后可能会进入雨水管网中，而后通过雨水管网流入周边水体，进而造成水体污染。危险废物泄漏地下可能污染土壤及地下水。 |

- 4.2突发环境事件情景源强分析

企业可能发生的主要环境风险见表4.2-1。

表4.2-1  企业主要环境风险一览表

| 序号 | 风险单元 | 事故类型 | 事故情景假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库、车间 | 泄漏 | 钢瓶或管道破损引起氯气泄漏事故 |
| 2 | 车间、仓库 | 火灾 | 易燃物质遇明火或电火花可能引起火灾事故 |
| 3 | 罐区 | 泄露 | 罐体破裂、阀门接头密封不严或螺丝松动、输送管道破裂导致氢氧化钠、次氯酸钠泄漏 |
| 4 | 危废暂存间 | 泄漏 | 氯化铜废包装袋等危险废物存贮不当可能发生泄漏 |

企业最主要风险类型为氯气泄露对人群的毒害作用。

发生对人群的毒害作用的前提条件首先是化学物质氯气泄漏。可能发生泄漏的场所为液氯钢瓶库、生产车间。氯气主要储存在液氯钢瓶中，经过汽化器、缓冲罐转化为气体状态输送到生产装置，气体带有一定压力。氯气容易发生泄露的主要点位在压力设备、管路、阀门、接头等位置。

导致泄漏事故发生的可能原因有：

（1）设备原因：如加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料、施工和安装精度不高、选用的标准定型产品质量不合格、设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏、计测仪表未定期校验，造成计量不准、阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换、设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

（2）管理原因：如没有制定完善的安全操作规程、对安全漠不关心、已发现的问题不及时解决、没有严格执行监督检查制度、指挥错误，甚至违章指挥、让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误、检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备或部件，使设备带病运转等。

（3）人为原因。如误操作、擅自脱岗或发现异常现象不知如何处置等。

具体到公司，液氯可能发生泄漏事故的主要原因有：钢瓶腐蚀破裂；钢瓶与接头密封损坏或松动；输送管道腐蚀破裂；阀门密封不严或螺丝松动。以上可能发生泄漏的原因中，设备腐蚀发生破裂的情况，可以在安装设备前通过对设备质量的严格检查使其发生的可能性降至最小。与设备相互连接处的密封有关，也是工艺装置在生产中最容易出现事故的方面，其中以输送管道破裂或阀门螺丝松动可能性较大。本次主要对氯气泄露情况产生的次生污染进行环境风险评价。

- 4.2.1氯气泄漏事故分析

#### 4.2.1.1氯气泄漏事故源强计算

（1）氯气泄漏时间确定

根据有关资料，目前氯气储存和输送装置自动化控制水平较高，根据类比资料，企业液氯经气化后，由管道输送至生产车间，本次评价考虑氯气发生泄漏事故时可能对周围环境造成的影响。

根据事故统计，典型的损坏类型是储罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，管道或阀门断裂或损坏引起泄漏。本次评价设定破损程度为5mm。该厂区在液氯钢瓶库及车间内设有自动监测报警仪，一旦有物料泄漏就会立即报警，操作人员就可以在控制室内用紧急停车按钮停下整个装置，并通知人员进行抢修。从发生泄漏到控制住泄漏源，一般不超过5min。因此本次评价假定的氯气泄漏事故排放时间为5min，实际生产运行中会以更短的时间处理事故。

（2）泄漏量

氯气泄漏采用两相流泄露方程。

速率计算公式进行计算：

式中：QLG—两相流泄漏速度，kg/s；

Cd—两相流泄漏系数，取0.8；

PC—临界压力，Pa，取0.55MPa；

P—操作压力或容器；

A—裂口面积，m2；

Pm一两相混合物的平均密度，kg/m3；

ρ1一液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3；

ρ2一液体密度，kg/m3；

Fv一蒸发的液体占液体总量的比例；

Cp一两相混合物的定压比热容，J/(kg/K);

TLG一两相混合物的温度，K；

Tc一液体在临界压力下的沸点，K；

H一液体的汽化热，J/kg。

当Fv>1时，表明液体将全部蒸发成气体，此时应按气体泄漏计算;如果Fv很小，则可近似地按液体泄漏公式计算。

根据风险模型中风险源强估算，物质气液两相混合物泄漏情况如下：

物质气液两相混合物泄漏

两相混合物温度 = -34.05 (℃)

两相混合物密度 = 2.0554E+01 (Kg/m3)

其中液体密度 = 1.5740E+03 (Kg/m3)

其中气体密度 = 3.6140E+00 (Kg/m3)

喷射流的初始截面积 = 1.5029E-03 (m2)

喷射流的初始流速 = 2.32 (m/s)

两相混合物泄漏速率 = 7.1648E-02 (kg/s)

其中纯气体速率 = 1.2462E-02 (kg/s)

液态比例 = 0.83

当前环境空气密度 = 1.1854E+00 (Kg/m3)

扩散过程中，液态部分仍会不断气化为蒸气。对于两相混合物，后续扩散建议采用SLAB模式。

- 4.2.1.2预测模式

项目采用SLAB模型对氯气的扩散模拟。

(1)相关参数设定

预测模型主要参数详见表4.2-2。

表4.2-2  大气预测模型主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 117.640015 |  |
|  | 事故源纬度/(°) | 34.800373 |  |
|  | 事故源类型 | 泄露 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 | 2 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 65 (多年) |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 0.03 |  |
|  | 是否考虑地形 | 是 |  |
|  | 地形数据精度/m | 30 |  |

(2)大气毒性终点浓度值选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录H大气毒性终点浓度值选取，本次评价采用AEGL-1、AEGL-2作为泄漏事故的预测终点值。企业涉及的物料危害浓度限值见表4.2-3。

表4.2-3  危害浓度限值

| 序号 | 风险物质 | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 58mg/m3 | 5.8mg/m3 |

- 4.2.1.3预测结果

为较全面分析风险事故对周围环境空气质量和人体健康的危害情况，本次风险事故影响预测内容包括最不利气象条件和最常见气象，事故源项及事故后果基本信息表详见表4.2-4、4.2-5。风险预测范围图详见图4.2-1和4.2-2。

(1) 最不利气象下预测结果

最不利气象(F稳定度下)下风向不同距离处氯气的最大浓度及对应半宽见表4.2-4。

表4.2-4  下风向不同距离处氯气最大浓度及对应半宽(F稳定度下)

| 下风向距离 (m) | 最大浓度 发生时刻(min) | 最大浓度 (mg/m3) | 超过58 mg/m3对应半宽(m) | 超过5.8 mg/m3对应半宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.83 | 0.08 | 26 | 38 |
| 60 | 4.67 | 254.95 | 40 | 56 |
| 110 | 6.13 | 518.64 | 46 | 64 |
| 160 | 7.35 | 325.98 | 48 | 70 |
| 210 | 8.48 | 233.08 | 50 | 76 |
| 260 | 9.55 | 178.65 | 50 | 80 |
| 310 | 10.56 | 142.51 | 50 | 84 |
| 360 | 11.54 | 116.76 | 50 | 88 |
| 410 | 12.49 | 97.94 | 48 | 92 |
| 460 | 13.41 | 82.97 | 46 | 94 |
| 510 | 14.31 | 71.50 | 42 | 98 |
| 560 | 15.19 | 61.97 | 无 | 100 |
| 610 | 16.05 | 54.29 | 无 | 102 |
| 660 | 16.89 | 48.08 | 无 | 104 |
| 710 | 17.72 | 42.64 | 无 | 106 |
| 760 | 18.54 | 38.13 | 无 | 108 |
| 810 | 19.34 | 34.38 | 无 | 110 |
| 860 | 20.14 | 31.10 | 无 | 110 |
| 910 | 20.92 | 28.16 | 无 | 112 |
| 960 | 21.70 | 25.62 | 无 | 112 |
| 1010 | 22.46 | 23.45 | 无 | 114 |
| 1060 | 23.22 | 21.57 | 无 | 114 |
| 1110 | 23.97 | 19.80 | 无 | 114 |
| 1160 | 24.72 | 18.22 | 无 | 116 |
| 1210 | 25.45 | 16.83 | 无 | 116 |
| 1260 | 26.18 | 15.61 | 无 | 116 |
| 1310 | 26.90 | 14.53 | 无 | 116 |
| 1360 | 27.62 | 13.58 | 无 | 116 |
| 1410 | 28.33 | 12.64 | 无 | 114 |
| 1460 | 29.04 | 11.79 | 无 | 114 |
| 1510 | 29.74 | 11.02 | 无 | 114 |
| 1560 | 30.44 | 10.33 | 无 | 112 |
| 1610 | 31.13 | 9.72 | 无 | 112 |
| 1660 | 31.81 | 9.16 | 无 | 110 |
| 1710 | 32.49 | 8.66 | 无 | 110 |
| 1760 | 33.17 | 8.18 | 无 | 108 |
| 1810 | 33.85 | 7.72 | 无 | 106 |
| 1860 | 34.52 | 7.29 | 无 | 104 |
| 1910 | 35.18 | 6.90 | 无 | 102 |
| 1960 | 35.85 | 6.54 | 无 | 100 |
| 2010 | 36.51 | 6.21 | 无 | 98 |
| 2060 | 37.16 | 5.91 | 无 | 38 |
| 2110 | 37.82 | 5.64 | 无 | 无 |
| 2160 | 38.46 | 5.38 | 无 | 无 |
| 2210 | 39.11 | 5.15 | 无 | 无 |
| 2260 | 39.75 | 4.91 | 无 | 无 |
| 2310 | 40.39 | 4.68 | 无 | 无 |
| 2360 | 41.03 | 4.47 | 无 | 无 |
| 2410 | 41.67 | 4.27 | 无 | 无 |
| 2460 | 42.30 | 4.09 | 无 | 无 |
| 2510 | 42.93 | 3.92 | 无 | 无 |

由上表可知，下风向最大浓度为51.9mg/m3，出现在6.13min、距污染物质泄漏点110m处。毒性终点浓度-1（58mg/m3），对应的最大半宽为50m，出现在8.48min~11.54min、距污染物质泄漏点260m~410m处，终点为560m。毒性终点浓度-2（5.8mg/m3），对应的最大半宽为116m，出现在24.72min~27.62min，距污染物质泄漏点1210m~1410m处，终点为2060m。

图4.2-1  超出毒性终点浓度的最大影响区域图(F稳定度下)

(2) 最常见气象下预测结果

最常见气象(D稳定度下)下风向不同距离处氯气的最大浓度及对应半宽见表4.2-5。

表4.2-5  下风向不同距离处氯气最大浓度及对应半宽(D稳定度下)

| 下风向距离 (m) | 最大浓度 发生时刻(min) | 最大浓度 (mg/m3) | 超过58 mg/m3对应半宽(m) | 超过5.8 mg/m3对应半宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 2.63 | 6.18 | 16 | 0 |
| 60.00 | 3.33 | 380.65 | 18 | 24 |
| 110.00 | 4.03 | 175.59 | 16 | 30 |
| 160.00 | 4.74 | 99.88 | 26 | 36 |
| 210.00 | 5.41 | 65.55 | 无 | 48 |
| 260.00 | 6.04 | 43.98 | 无 | 54 |
| 310.00 | 6.65 | 31.76 | 无 | 58 |
| 360.00 | 7.24 | 24.10 | 无 | 64 |
| 410.00 | 7.83 | 19.03 | 无 | 68 |
| 460.00 | 8.40 | 15.34 | 无 | 72 |
| 510.00 | 8.96 | 12.71 | 无 | 74 |
| 560.00 | 9.51 | 10.66 | 无 | 78 |
| 610.00 | 10.06 | 9.13 | 无 | 80 |
| 660.00 | 10.60 | 7.86 | 无 | 82 |
| 710.00 | 11.13 | 6.85 | 无 | 84 |
| 760.00 | 11.66 | 6.06 | 无 | 84 |
| 810.00 | 12.18 | 5.36 | 无 | 无 |
| 860.00 | 12.70 | 4.78 | 无 | 无 |
| 910.00 | 13.22 | 4.31 | 无 | 无 |
| 960.00 | 13.73 | 3.90 | 无 | 无 |
| 1010.00 | 14.24 | 3.54 | 无 | 无 |

由上表可知，下风向最大浓度为380.65mg/m3，出现在3.33min、距污染物质泄漏点60m处。毒性终点浓度-1（58mg/m3），对应的最大半宽为26m，出现在4.74min、距污染物质泄漏点160m处，终点为160m。毒性终点浓度-2（5.8mg/m3），对应的最大半宽为84m，出现在11.13min~11.66min、距污染物质泄漏点710m~760m处，终点为760m。

图4.2-1  超出毒性终点浓度的最大影响区域图(D稳定度下)

由以上事故排放时环境空气污染物预测可知：当发生氯气泄漏事故时，可能会导致出现健康影响的半径范围为2060m。

- 4.2.2火灾爆炸事故分析

火灾事故有可能导致人员伤亡、设备及建筑的破坏，其损失大小难以估计，但直接影响范围较小，一般限于厂区范围之内。

火灾事故中热辐射等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超出厂界。而未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发至大气及燃烧物质燃烧过程中产生的伴生、次生物质属于环境风险分析对象，其污染属于环境事故范畴，往往会造成厂界外的环境影响。

生产车间和仓库属于重大风险事故点，发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽、一氧化碳等毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。根据《北美应急响应手册》(2016年版)，火灾情况下伴生、次生二次污染物应急疏散距离见表4.2-6

表4.2-6  火灾爆炸情况下二次污染物应急疏散距离一览表

| 序号 | 二次 污染物 | 主要风 险点 | 少量 |  |  | 大量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 |
| 1 | CO | 生产车间、仓库 | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 0.6km | 1.8km |

火灾情况下伴生、次生二次污染物主要以一氧化碳等毒气为主，主要风险点为生产车间、仓库。企业管理严格，设备定期维修，发生火灾爆炸的事故概率很小。

- 4.2.3其他化学品泄露事故分析

公司存在的液体化学品主要为氢氧化钠和次氯酸钠溶液，若存放氢氧化钠和次氯酸钠的场所发生罐体腐蚀破裂、焊缝开裂或罐体与管道接头密封损坏或螺丝松动、进料口阀门密封不严或螺丝松动、输送管道破裂等，均可造成化学品泄露，造成水环境和土壤环境污染。三氯化铝、氯化铜均溶于水，若发生泄漏后遇水会生成水溶液，水溶液泄漏会造成水环境和土壤环境污染。

在化学品罐区设置围堰，围堰容积为160m3满足应急需要，罐区地面采取防渗措施，确保发生事故时，泄露的化学品可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染水环境和土壤环境。

在装卸或输送管道破损时发生的少量化学品泄漏，可通过最近的消防水进行稀释处理，稀释后的废水应可排入附近的应急事故水池暂存，企业建有170m3的圆柱形事故水池2座、20m3方形事故水池1座、15m3初期雨水收集池1座，可满足事故发生时废水、消防水及初期雨水的暂时储存。厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，将事故泄露废水引入事故水池，以防废水等混入雨水进入地表水水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄露污染和污染消防水造成的环境污染。

- 4.2.4危险废物泄漏事故分析

企业产生的废氯化铜包装袋不属于危险废物也不属于一般固体废物，根据环评及批复要求，其作为危废暂存于危废暂存间，之后由原料供应商进行回收。废包装袋中会粘有少量的氯化铜，企业生产、储存和装卸过程中如出现危废物料泄漏，可能会对人体造成伤害，如果处理不当流入环境，会污染周围水体及土壤。

企业危废储存量较小，发生泄漏，事故产生的危害影响范围较小，通过对储存区进行封堵，对泄漏区进行吸附，即可将泄漏事故处理，可防止事故影响的扩散。因此，必须加强对危废暂存间的安全环保管理，定期进行检查，确保设备处于正常状况；同时，严格执行相应的操作规程，避免违章操作和误操作，以杜绝事故的发生。

- 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

公司制订了《突发环境事件应急预案》，建立了应急救援组织和应急队伍，储备了相应的应急救援物资、器材，确保遇到突发环境事件时能够有效应对。企业释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施情况分析见下表4.3-1。

表4.3-1 环境风险物质释放途径、环境风险防控与应急措施情况表

| 序号 | 环境风险物质 释放途径 | 涉及环境风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂内电器设备、线路等短路、遇明火、静电、电器火花等易引起火灾爆炸事故 | ①迅速对人员进行施救。疏散人员。在疏散时，使受困人员及时、有序地撤离火场。寻找人员：进入室内呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪里有呼救声、喘息声和呻吟声。要注意搜寻门窗、走廊等出口。 ②发现受伤人员迅速进行救治。对于神志清醒，但在烟雾中辩不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出。当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出。 ③遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借用消防水枪开辟出救人的通道，并做好掩护。抢救人员也可以用浸湿的衣服、被褥等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤； ④转移物资。受到火势威胁的物资应予转移；妨碍灭火救人或影响火情侦察、破拆的物资，首先转移。超过建筑物承重的物资，用水扑救会使建筑物内单位面积上的重量猛增，有引起楼板变形、塌落的危险时，应将物资转移到安全地带。有些物资因体积大、份量重或数量多、火势迅猛而来不及转移的，可采用阻燃、防水材料遮盖或用水枪冷却等方法进行保护。 ⑤灭火。发现火情时现场人员应立即使用消防器材进行扑救。灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射，对准火焰根部进行扫射。扑救时应密切监视风向和火势蔓延情况，应急人员应避免在下风处扑救。在扑火战略上，尊重自然规律，采取“阻、打、清”相结合，做到快速出击、科学扑火，集中优势兵力打歼灭战。在扑火战术上，要采取整体围控，各个歼灭；重兵扑救，彻底清除；阻隔为主，正面扑救为辅等多种方式和手段进行扑救。 ⑥在灾害事故现场周围建立警戒区域，实施现场通道封闭或限制的管制，维护现场治安秩序，防止与救援无关人员进入事故现场受到伤害，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。 ⑦做好事故现场无关人群的疏散工作，在疏散人群过程中，应周密考虑疏散的区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全蔽护场所以及疏散人群的数量、所需要的时间及可利用的时间、环境变化等问题。对已实施临时疏散的人群，要做好临时安置。 ⑧如有人员伤亡，应启动相应的人身伤亡事故应急预案，并配合医疗部门采取有效措施，做好卫生防疫工作，防止和控制本企业传染病的暴发流行，及时检查、监测本企业饮用水源、食品。 |
| 2 | 钢瓶腐蚀破裂；钢瓶与接头密封损坏或松动；输送管道腐蚀破裂；阀门密封不严或螺丝松动等均可造成氯气泄露，造成人员中毒和大气环境污染。 | ①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。 ②立即查找泄露位置，若钢瓶泄漏可直接将钢瓶推入碱液池处理。 ③发现破口等泄漏，应及时用堵漏器材进行堵漏。 ④厂房内的泄漏，使用氯气泄漏吸收装置、高效氯气捕消器对弥散在厂房内的氯气进行处理 ⑤进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。 ⑥应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。 |
| 3 | 罐体腐蚀破裂；罐体焊缝开裂；罐体与管道接头密封损坏或螺丝松动；进料口阀门密封不严或螺丝松动；输送管道破裂；固体化学品遗撒等造成其他化学品泄露，造成水环境和土壤环境污染。 | ①立即查找污染原因，迅速切断污染源。 ②要视污染情况组织人员的撤离与疏散。对于气体泄漏造成的空气环境污染，泄漏点附近的人员要向上风向方向撤离，其他地点的人员要力求远离泄漏点，并尽可能避开泄漏点的下风向；液体泄漏要向泄漏点的上游撤离。 ③储罐泄漏，要及时检查事故池壁是否渗漏，防止液体危化品沿外壁外流。大量泄漏可用隔膜泵将泄漏液体抽入其他罐内，确保泄漏液体不出围堰。少量泄漏可用消防水冲洗稀释，消防废水收集至应急水池，确保废水不出厂区，事故结束后由罐车转运至污水处理厂进行处置。 ④发现不达标污水误排，要立即切断排污口，将污染控制在厂区内，使污染程度降到最低。 ⑤进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。 ⑥应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。 |
| 4 | 储存设备破损等可能导致危废泄露，污染周边环境 | ①危险废物在临时存贮过程中发现泄漏、或由于极端天气出现水浸雨淋的情况，应首先控制污染源，立即检查存储场所围堰对泄漏物、浸渍液的收集情况，对泄漏物、浸渍液进行收集处置。 ②对已泄漏至暂存间外的，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置。 ③进入泄露现场人员必须配备必要的个人防护器具；应急处理时严禁单独行动，要有监护人。 |

- 4.4突发环境事件后果分析

- 4.4.1氯气泄漏事故后果分析

最不利气象条件时，下风向最大浓度为51.9mg/m3，出现在6.13min、距污染物质泄漏点110m处。毒性终点浓度-1（58mg/m3），对应的最大半宽为50m，出现在8.48min~11.54min、距污染物质泄漏点260m~410m处，终点为560m。毒性终点浓度-2（5.8mg/m3），对应的最大半宽为116m，出现在24.72min~27.62min，距污染物质泄漏点1210m~1410m处，终点为2060m。

最常见气象条件时，下风向最大浓度为380.65mg/m3，出现在3.33min、距污染物质泄漏点60m处。毒性终点浓度-1（58mg/m3），对应的最大半宽为26m，出现在4.74min、距污染物质泄漏点160m处，终点为160m。毒性终点浓度-2（5.8mg/m3），对应的最大半宽为84m，出现在11.13min~11.66min、距污染物质泄漏点710m~760m处，终点为760m。

由以上事故排放时环境空气污染物预测可知：当发生氯气泄漏事故时，可能会导致出现健康影响的半径范围为2060m。在此范围内的居民区有位于西北侧900m的东王庄、西北侧1120m的范辛庄、东北侧1300m的冯刘耀村、西北侧1310m的赵庄、西南侧1390m的南山村、东南侧1560m的沃洛村、西侧1620m的西王庄镇。若发生泄漏事故，在事故得到有效控制前，应及时疏散此范围内的人员，防止对人员造成健康损害。可见，设置自动报警装置是非常必要的。同时，一旦发生氯气泄漏事故，企业应及时采取有效的控制措施，尽快控制氯气排放量及排放时间，对厂内职工、邻近企业人员以及相关居民及时采用有效防护措施，暂时转移撤离受影响区域。

- 4.4.2火灾爆炸事故后果分析

火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，将会对周围环境造成一定污染。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等联锁效应。

火灾爆炸事故有可能导致人员伤亡、设备及建筑的破坏，其损失大小难以估计，但直接影响范围较小，一般限于厂区范围之内。火灾爆炸事故中热辐射、冲击波等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超出厂界。但是火灾爆炸可能引起物料泄露或周围装置、贮罐的损坏或管道、阀门的泄露等连锁事故，如果引发了装置区或者生产区其他易燃易爆物质的连锁反应，将会大大增大危害程度，导致毒物进入环境，随着大气的输运将对厂外人群健康和生态环境造成危害。

火灾情况下伴生、次生二次污染物主要以一氧化碳等毒气为主，主要风险点为生产车间、仓库。企业管理严格，设备定期维修，发生火灾爆炸的事故概率很小。参照同类型储存场所，应重点降低爆炸极限、避免接地不良、通风受阻等情况的发生，通过合理设计和严格的日常管理，可以有效地降低火灾发生概率。通过采取有效的风险防范措施后，本企业的事故风险概率可以降低到1×10-6，达到可接受水平。为保障人员安全，应及时疏散200m范围内人员。

- 4.4.3其他化学品泄露后果分析

公司存在的液体化学品主要为氢氧化钠和次氯酸钠溶液，若存放氢氧化钠和次氯酸钠的场所发生罐体腐蚀破裂、焊缝开裂或罐体与管道接头密封损坏或螺丝松动、进料口阀门密封不严或螺丝松动、输送管道破裂等，均可造成化学品泄露，造成水环境和土壤环境污染。

企业在化学品罐区设置围堰，围堰容积为160m³满足应急需要，罐区地面采取防渗措施，确保发生事故时，泄露的化学品可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染水环境和土壤环境。

在装卸或输送管道破损时发生的少量化学品泄漏，可通过最近的消防水进行稀释处理，稀释后的废水应可排入附近的应急事故水池暂存，企业建有170m³的圆柱形事故水池2座、20m³方形事故水池1座、15m³初期雨水收集池1座，可满足事故发生时废水、消防水及初期雨水的暂时储存。厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，将事故下泄露废水引入事故水池，以防废水等混入雨水进入地表水水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄露污染和污染消防水造成的环境污染。

- 4.4.4危险废物泄漏事故后果分析

企业产生的废氯化铜包装袋不属于危险废物也不属于一般固体废物，根据环评及批复要求，其作为危废暂存于危废暂存间，之后由原料供应商进行回收。企业生产、储存和装卸过程中可能出现危废物料泄漏，遇明火、高热可能引发火灾事故，可能污染周围水体。液体如果处理不当流入环境，将对地表水、地下水造成污染。一旦发生事故，处理过程产生的洗消废水会携带有害物质溢流，污染地表水，同时火灾烟气会对周围大气环境造成影响。

企业危险废物储存量较小，发生泄漏，事故发生的危害的影响范围较小，通过对储存区进行封堵，对泄漏区进行吸附，即可将泄漏事故处理，可防止事故影响的扩散。因此，必须加强对危废暂存间的安全环保管理，定期进行检查，确保设备处于正常状况；同时，严格执行相应的操作规程，避免违章操作和误操作，以杜绝事故的发生。

5.现有环境风险防控和应急措施差距分析

- 5.1环境风险管理制度

公司现有环境风险管理制度差距分析见表5.1-1。

表5.1-1    现有环境风险管理制度差距分析

| 相关要求 | 企业情况 | 存在的差距 |
| --- | --- | --- |
| 建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构 | 公司已编制《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构和责任人 | 无 |
| 落实定期巡检和维护责任 制度 | 公司定期开展生产检修，发现问题及时修补，有必要时进行更换。 | 无 |
| 经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 定期进行应急演练，对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 无 |
| 建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 公司已按要求建立并执行突发环境事件信息报告制度 | 无 |

- 5.2环境风险防控与应急措施

企业现有环境风险防控与应急措施差距分析见表5.2-1。

表5.2-1  现有环境风险防控与应急措施差距分析

| 项目 | 相关要求 | 企业情况 | 存在的差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流 措施 | 各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水(溢)流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施(如防火堤、围堰等)，且相关措施符合设计规范 | 对环境风险单元采取了防腐防渗措施，设置了围挡 | 无 |
|  | 厂区设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开 | 厂区已经建立事故应急池、初期雨水池，和相应的雨污切换阀 | 无 |
|  | 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 |  |  |
| 事故排水收集措施 | 按相关设计规范设置事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量 | 设置总容积375m3的事故水池，位置合理，容量充足 | 无 |
|  | 事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量 |  |  |
| 生产废水系统防控措施 | 无生产废水产生或外排；或有废水产生或外排时：①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | ①企业无废水产生。 ②受污染的循环冷却水、雨水、消防水等，可进入事故水池。 | 无 |
| 厂内危险废物环境管理 | 不涉及危险废物；或针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 危废暂存间建设基本符合相关要求 | 无 |
| 可燃气体泄漏处置及监控措施 | 不涉及有毒有害气体的；或根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 在液氯钢瓶库设置了泄漏氯气收集系统；在液氯钢瓶库北侧设置了碱液池，用于在液氯时发生泄漏事故时的应急措施； 在液氯钢瓶库设置了氯气泄漏报警仪；在三氯化铝车间内设施氯气泄漏报警器。 | 无 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及有毒有害气体的；或根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警系统。 |  |  |
| 电子监控措施 | —— | 已安装全厂区视频监控系统。 | 无 |

- 5.3环境应急资源

公司现有环境应急资源差距分析见表 5.3-1。

表5.3-1  现有环境应急资源差距分析

| 相关要求 | 企业情况 | 存在的差距 |
| --- | --- | --- |
| 配备必要的应急物资和应急设备 | 公司已配备了必要的应急物资和应急设备 | 无 |
| 设置由专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置由兼职人员组成的应急救援队伍 | 无 |
| 与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 | 外部救援机构主要为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门将对本公司进行应急救援。已与相邻企业山东鑫泰水处理技术股份有限公司签订应急救援互助协议书。已于专业应急救援机构山东省危险化学品鲁南安全生产应急救援中心签订应急救援协议书。 | 无 |

- 5.4需要整改内容

长期（6个月以上）：

定期开展环境风险管理宣传和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

- 6.完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

表6.1-1完善环境风险防控和应急措施的实施计划一览表

| 类别 | 整改项目实施内容 | 责任人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 应急指挥部 | 6个月以上 |

- 7.企业突发环境事件风险等级

企业突发环境事件风险分级程序见下：

图7.1.1   企业突发环境事件风险分级流程示意图

- 7.1突发大气环境事件风险分级

- 7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

(1) 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

(2) 当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

Q=w1/W1＋w2/W2…＋wn/Wn（1）

式中：w1、w2、…、wn为每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1、W2、…、Wn为每种环境风险物质的临界量，t；

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

①当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0 表示。

② 1≤Q＜10，以Q1表示

③ 10≤Q＜100，以Q2表示

④Q≥100，以Q3表示。

企业涉气的环境风险物质为氯气、三氯化铝，环境风险物质与《企业突发环境事件风险分级方法》附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》对照情况见表7.1-1。

表7.1-1  涉气环境风险物质与临界量的比值结果

| 名称 | 最大储量（t） | 临界量（t） | 环境风险物质数量与临界量比值Q | 环境风险物质在《企业突发环境事件风险分级方法》中的类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | 25 | 1 | 25 | - 有毒气态物质， 11 氯气 |
| 三氯化铝 | 20 | 5 | 4 | 第六部分 遇水生成有毒气体的物质，351 三氯化铝 |
| 项目 Q 值 Σ |  |  | 29 | - |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本公司涉及的大气环境风险物质数量与临界量比值Q=29，10≤Q＜100，以Q2表示。

- 7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

结合企业生产工艺及相应生产设备，通过对企业所有产品的工艺过程进行完整识别，按照表7.1-2中关于企业生产工艺的评估依据，公司生产工艺评分如下：

表7.1-2 企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 30 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质； b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。枣庄东方浩源化工有限公司涉及氯化工艺，且有8套氯化工艺设备，故本项目生产工艺最终评估分值为30分。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.1-3。

表7.1-3企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 评估分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | - 不涉及附录A中有毒有害气体的；或 - 根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 具备泄漏监控预警系统 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防护距离要求 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生过突发大气环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |

枣庄东方浩源化工有限公司涉及到的有毒有害气体主要是氯气等，仓库和车间内均具备有毒有害气体泄漏监控预警系统。项目环评及批复文件中均未设置大气防护距离和卫生防护距离，近3年内企业未发生过突发大气环境事件，故本项目大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估分值为0分。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7.1-4划分为4个类型。

表7.1-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

企业生产工艺过程评估分值为30、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值为0，累加后，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值为30，根据上表确定生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M2。

- 7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.1-5。

表7.1-5  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

经调查距本企业最近的敏感点为东王庄，位于西北偏北方向900m。企业周边500m范围内无居民点、学校、文物保护单位等环境敏感点。

根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》和《突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，本企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数约35257人，故本企业大气环境风险受体敏感程度属于类型2，以E2表示。

- 7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.1-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.1-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

根据以上内容，本公司Q为29（10≤Q＜100），以Q2表示，生产工艺过程与环境风险控制水平为M2类，环境风险受体为类型E2，因此本公司大气环境风险等级可表示为“较大-大气（Q2-M2-E2）”。

- 7.2突发水环境事件风险分级

### 7.2.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

企业涉水的环境风险物质为三氯化铝、次氯酸钠、氯化铜，环境风险物质与《企业突发环境事件风险分级方法》附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》对照情况见表7.2-1。

表7.2-1  涉水环境风险物质与临界量的比值结果

| 名称 | 最大储量（t） | 临界量（t） | 环境风险物质数量与临界量比值Q | 环境风险物质在《企业突发环境事件风险分级方法》中的类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 1.4 （折纯） | 5 | 0.28 | - 其他有害物质， 297 次氯酸钠 |
| 三氯化铝 | 20 | 5 | 4 | 第六部分 遇水生成有毒气体的物质，351 三氯化铝 |
| 氯化铜 | 20（以铜离子计9.48） | 0.25 | 37.92 | 第七部分 重金属及其化合物，376铜及其化合物（以铜离子计） |
| 项目 Q 值 Σ |  |  | 42.2 | - |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本公司涉及的水环境风险物质数量与临界量比值Q=42.2，10≤Q＜100，以Q2表示。

- 7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)。

(1)生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

结合企业生产工艺及相应生产设备，通过对企业所有产品的工艺过程进行完整识别，按照表7.2-2中关于企业生产工艺的评估依据，公司生产工艺评分如下：

表7.2-2 企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 30 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质； b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。枣庄东方浩源化工有限公司涉及氯化工艺，且有8套氯化工艺设备，故本项目生产工艺最终评估分值为30分。

(2)水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.2-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.2-3 企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

| 评估 指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 评估分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | (1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 (2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 (3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 8 | 符合要求 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 0 |  |  |
| 事故废水收集措施 | (1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 (2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 (3)通过协议单位或自建管线，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 事故水池设置合理 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统防控措施 | (1)不涉及清净废水； (2)厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 厂区内清净废水均可排入废水处理系统 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统防控措施但不符合上述(2)要求的 | 8 |  |  |
| 雨排水系统风险防控措施 | (1)厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； (2)如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施 | 0 | 雨污分流，措施符合要求 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | (1)无生产废水产生或外排；或 (2)有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 生产废水全部回用，无生产废水外排 | 0 |
|  | 涉及废水外排，但不符合上述(2)中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 生产废水全部回用，无生产废水外排 | 0 |
|  | (1)依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 (2)进入工业废水集中处理厂；或 (3)进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | (1)直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 (2)进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 (3)未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 (4)直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | (1)不涉及危险废物的；或 (2)针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 设危险废物暂存间，符合要求 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物分区贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  | — | 0 |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |  |  |  |  |

(3)企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表7.2-4划分为4个类型。

表7.2-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

枣庄东方浩源化工有限公司生产工艺过程与环境风险控制水平（M）的总分值为30，企业工艺过程与环境风险控制水平为M2类水平。

- 7.2.3水环境风险受体敏感程度(E)评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以El、E2和E3表示。见表7.2-5。

表7.2-5水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | (1)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； (2)废水排入受纳水体后24小时流经范围（按收纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | (1)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； (2)企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的；(3)企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

企业厂区雨水汇入峄城沙河税郭支流；企业无废水外排；雨水经厂区内收集后接入园区雨水管网，排入就近河流。企业雨水排口下游10公里流经范围无生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，且不跨省界的。本企业内无直接排放的污水排口和雨水排口，故水环境风险受体敏感程度属于类型3，以E3表示。

- 7.2.4突发水环境事件风险分级结果

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.2-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.2-6企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

根据以上内容，本公司Q为42.2（10≤Q＜100），以Q2表示，生产工艺过程与环境风险控制水平为M2类，环境风险受体为类型E3，因此本公司环境风险等级可表示为“较大-水（Q2-M2-E3）”。

- 7.3企业突发环境事件风险等级确定

通过上述分析，确定企业突发大气环境事件风险等级为较大、企业突发水环境事件风险等级为较大。因此，最终确定企业突发环境事件风险等级为较大〔较大-大气（Q2-M2-E2）+较大-水（Q2-M2-E3）〕。

- 8.附件及附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：周围环境敏感目标图；

附图3：与枣庄市环境管控单元图；

附图4：厂区平面图；

附图5：厂区雨水、污水、应急池布图；

附图6：疏散线路图；

附图7：危险源分布图；

附图8：应急物资分布图。

附件1：应急救援人员名单及联系方式；

附件2：外部救援联系电话；

附件3：应急物资及装备；

附件4：原预案备案表；

附件5：安全生产许可证；

附件6：重大危险源备案表；

附件7：消防验收；

附件8：安全验收；

附件9：环评批复；

附件10：验收批复及意见；

附件11：企业应急互助协议；

附件12：专业应急救援协议；

附件13：应急检测协议；

附件14：现场照片。